流水线及流水线中的冲突

计算机体系结构实验二

目录

1．	实验目的	1

2．	实验平台	1

3．	实验内容和步骤	1

4．	实验总结	8

2017-5-24

[裴子祥 计科七班 学号2015211921]

[指导老师：黄智濒]

- 实验目的

（1）加深对计算机流水线基本概念的理解。

（2）理解 MIPS 结构如何用 5 段流水线来实现，理解各段的功能和基本操作。

（3）加深对数据冲突和资源冲突的理解，理解这两类冲突对 CPU 性能的影响。

（4） 进一步理解解决数据冲突的方法，掌握如何应用定向技术来减少数据冲突引起的停顿。

- 实验平台

实验平台采用指令级和流水线操作级模拟器 MIPSsim。

- 实验内容和步骤

首先要阅读 MIPSsim 模拟器的使用方法（见附录），然后了解 MIPSsim 的指令系统和汇编语言。

（1）启动 MIPSsim。

（2）进一步理解流水线窗口中各段的功能，掌握各流水寄存器的含义。（鼠标双击各段，即 可看到各流水寄存器的内容）

各段含义：

取指令周期（IF）

指令译码/读寄存器周期（ID）

执行/有效地址计算周期（EX）

存储器访问／分支完成周期（MEM）

写回周期（WB）

（3）载入一个样例程序（在本模拟器所在文件夹下的“样例程序”文件夹中），然后分别以 单步执行一个周期、执行多个周期、连续执行、设置断点等方式运行程序，观察程序的执行 情况，观察 CPU 中寄存器和存储器内容的变化，特别是流水寄存器内容的变化。

（4）选择配置菜单中的“流水方式”选项，使模拟器工作于流水方式下。

（5）观察程序在流水方式下的执行情况。

载入pipeline.s

- 单步执行一个周期

- 执行多个周期，如5个周期

- 连续执行

- 设置断点

（6）观察和分析结构冲突对 CPU 性能的影响

步骤如下：

- 加载 structure_hz.s（在模拟器所在文件夹下的“样例程序”文件夹中）

.text

main:

ADD.D $f2,$f0,$f1

ADD.D $f3,$f0,$f1

ADD.D $f4,$f0,$f1

ADD.D $f5,$f0,$f1

ADD.D $f6,$f0,$f1

ADD.D $f7,$f0,$f1

ADD.D $f8,$f0,$f1

ADD.D $f9,$f0,$f1

TEQ $r0,$r0

- 执行该程序，找出存在结构冲突的指令对以及导致结构冲突的部件

存在结构冲突的指令：多条ADD

导致结构冲突的部件：加法器

- 记录由结构冲突引起的停顿周期数，计算停顿周期数占总执行周期数的百分比

执行周期总数：52

结构停顿：35

占周期总数的百分比：67.30769%

- 把浮点加法器的个数改为 4 个

- 再重复 a-c 的步骤

导致冲突的部件仍是加法器

执行周期总数：19

结构停顿：2

占周期总数的百分比：10.52632%

- 分析结构冲突对 CPU 性能的影响，讨论解决结构冲突的方法

影响：结构冲突会降低CPU的利用率，吞吐率，流水线可能会出现停顿，从而降低流水线的效率和实际的加速比。

解决方法：

- 插入暂停周期，取后一条指令操作。

- 设置相互独立的指令存储器和数据存储器或设置相互独立的指令Cache和数据Cache。

3.  增加冲突部件，本实验中可以增加加法器的数量。

（7）观察数据冲突并用定向技术来减少停顿。

步骤如下：

- 全部复位。

- 加载 data_hz.s（在模拟器所在文件夹下的“样例程序”文件夹中）。

.text

main:

ADDIU $r2,$r0,A

ADDIU $r3,$r0,B

loop:

LW $r1,0($r2)

ADD $r1,$r1,$r3

SW $r1,0($r2)

LW $r5,0($r1)

ADDI $r5,$r5,10

ADDI $r2,$r2,4

SUB $r4,$r3,$r2

BGTZ $r4,loop

SLL $r0,$r0,0

TEQ $r0,$r0

SLL $r0,$r0,0

SLL $r0,$r0,0

.data

A: .word 0, 4, 8

B: .word 2, 1, 0

- 关闭定向功能（在“配置”菜单下选择取消“定向”）。

- 用单步执行一个周期的方式执行该程序，观察时钟周期图，列出什么时刻发生了 RAW 冲突。

在第 3、5、8、12、16、19、24、27、31、35、38、43、46、50、54、57周期发生了RAW冲突。

- 记录数据冲突引起的停顿周期数以及程序执行的总时钟周期数，计算停顿时钟周期 数占总执行周期数的百分比。

执行周期总数：65，RAW停顿：31，占周期总数的百分比：47.69231%

- 复位 CPU。

- 打开定向功能。

- 用单步执行一个周期的方式执行该程序，查看时钟周期图，列出什么时刻发生了 RAW 冲突，并与步骤 c）的结果比较。

在第 4、12、24、36时钟周期发生RAW冲突

是时钟周期图如下:

- 记录数据冲突引起的停顿周期数以及程序执行的总周期数。计算采用定向以后性能比原来提高多少。

执行周期总数：43

RAW停顿：9	，占周期总数的百分比：20.93023%

65/43 = 1.51 提高了1.51倍

- 实验总结

此次实验，通过MIPSsim对指令集和流水线操作模拟，加深了对计算机流水线基本概念的理解。 并且通过5段流水线的模拟运行，加深对数据冲突和资源冲突的理解，以及分别对 CPU 性能的影响。

结构冲突(资源冲突) :流水线中多条指令在同一时钟周期内争用同一功能部件的现象。即因硬件资源满足不了指令重叠执行的要求而发生的冲突。常见的导致结构相关的原因：功能部件不是完全流水或者资源不够用。例如访存冲突。结构冲突解决方法：可以插入暂停周期，停顿一拍再运行；或者设置相互独立的指令存储器和数据存储器，设置相互独立的指令/数据cache。

数据冲突：当相关的指令靠得足够近时，它们在流水线中的重叠执行或者重新排序会改变指令读/写操作数的顺序，从而导致的程序执行逻辑上错误的现象称为数据相关冲突。数据冲突的解决方法：采用定向功能对RAW（先写后读）冲突所产生得影响，后推法以及定向技术对冲突有所改进。

五段流水操作：